CNC 예지보전 시스템 발표 대본

발표 시간: 약 10분  |  청중: 지도교수, 심사교수

# 1. 오프닝 (약 40초)

[슬라이드] 표지 슬라이드

안녕하세요. 저희 팀은 CNC 공작기계의 예지보전 시스템을 주제로 졸업작품을 진행했습니다.

CNC 기계는 자동차 부품, 항공 부품 등 정밀 가공에 사용되는 산업용 기계입니다. 이 기계가 갑자기 고장 나면 생산 라인 전체가 멈추고, 기업 입장에서는 막대한 손실이 발생합니다.

저희는 고장이 난 뒤에 수리하는 것이 아니라, 고장이 나기 전에 미리 감지하고 원인을 알려주는 시스템을 만들었습니다.

# 2. 데이터셋 소개 — CauSRCA (약 1분 30초)

[슬라이드] 데이터셋 소개 슬라이드 + PLC 수집 구조 그림

저희 시스템의 출발점은 데이터입니다.

CNC 기계에는 PLC, 즉 프로그래머블 로직 컨트롤러라는 장치가 내장되어 있습니다. PLC는 기계가 동작하는 동안 유압, 냉각수, 스핀들 회전 속도, 이송 속도, 신호등 상태 등 기계의 모든 상태를 실시간으로측정합니다.

저희가 사용한 데이터셋은 CauSRCA 데이터셋입니다. 실제 CNC 공작기계의 PLC에서 수집한 59개 채널의 신호 데이터로, 정상 가동 데이터와 유압, 냉각수, 프로브 계통 고장 데이터가 포함되어 있습니다.

중요한 점은, 이 데이터가 별도의 센서 없이 기계 내부 PLC에서 이미 수집되고 있다는 것입니다. 즉 추가 장비 없이 소프트웨어만으로 예지보전이 가능합니다.

# 3. Fault Tree와 4단계 구조 (약 1분)

[슬라이드] Fault Tree 슬라이드 + 4단계 다이어그램

저희는 CNC 고장 유형을 분석하기 위해 Fault Tree를 구성했습니다. CNC 전체 시스템 고장은 유압 계통, 냉각 계통, 프로브 계통 고장으로 나뉘고, 각 계통은 다시 세부 원인으로 분기됩니다.

이 분석을 바탕으로 저희 시스템은 네 단계로 동작합니다.

- 1단계 모니터링: 기계 PLC 데이터를 실시간으로 수집합니다.

- 2단계 진단: AI 모델이 이상 여부를 감지하고 고장 계통을 분류합니다.

- 3단계 분석: 클라우드에서 SHAP 기술로 고장의 근본 원인을 정량적으로 분석합니다.

- 4단계 실행: 분석 결과를 관리자에게 알림으로 전송하고 대시보드에 시각화합니다.

# 4. 전체 아키텍처 — 데이터 흐름과 심각도 분류 (약 1분 30초)

[슬라이드] 전체 아키텍처 다이어그램

현장 컴퓨터의 엣지 에이전트가 PLC 데이터를 가져와 AI 추론을 실행합니다. 이상이 감지되면 이벤트를 클라우드로 전송합니다.

클라우드에서는 Apache Kafka라는 메시지 시스템이 이벤트를 받아 각 처리 서비스로 분배합니다. 이후 데이터베이스 저장, 원인 분석, 관리자 알림이 순서대로 수행됩니다.

## 이상 심각도 분류 기준

[슬라이드] 심각도 분류 표

- INFO: 이상 점수 낮음. 단순 기록만, 알림 없음.

- LOW: 이상 점수 중간. 대시보드 표시 및 소프트 알림.

- WARNING: 이상 점수 높음. SHAP 원인 분석 후 경고 알림 발송.

- CRITICAL: XGBoost 고장 판정 + LSTM 이상 점수 매우 높음. 즉시 긴급 알림.

# 5. 엣지 에이전트 — XGBoost + LSTM (약 2분)

[슬라이드] Edge Agent 세부 구조 슬라이드

현장 컴퓨터에서 동작하는 엣지 에이전트를 자세히 설명드리겠습니다.

## XGBoost — 고장 분류기

XGBoost는 현재 기계 상태가 정상인지 고장인지 빠르게 판단하는 분류 모델입니다. 59개 PLC 신호를 입력받아 정상, 유압 고장, 냉각 고장, 프로브 고장 중 하나로 분류합니다.

## LSTM 오토인코더 — 이상 점수 계산

LSTM 오토인코더는 정상 신호의 패턴을 학습한 모델입니다. 신호를 입력받아 스스로 복원한 뒤, 원본과 복원값의 차이인 재구성 오차를 이상 점수로 사용합니다. 정상일수록 오차가 작고, 이상일수록 오차가 커집니다.

## 두 모델의 조합 — 4가지 경우

[슬라이드] 2x2 매트릭스 슬라이드

- XGBoost 정상 + LSTM 오차 낮음: 완전 정상. INFO로 기록만 합니다.

- XGBoost 정상 + LSTM 오차 높음: 초기 이상 징후. XGBoost는 아직 정상이지만 신호 패턴이 달라지는 상태. LOW 또는 WARNING으로 분류합니다.

- XGBoost 고장 + LSTM 오차 높음: 두 모델 모두 이상 감지. CRITICAL로 즉시 긴급 알림을 발송합니다.

- XGBoost 고장 + LSTM 오차 낮음: XGBoost 단독 감지. WARNING으로 처리합니다.

이 조합으로 오감지를 줄이고 이상 심각도를 세밀하게 판단합니다.

# 6. 클라우드 구성 요소 (약 2분)

[슬라이드] 클라우드 아키텍처 슬라이드

## SHAP — 고장 원인 분석

SHAP는 AI 모델의 결정을 설명하는 기술입니다. 59개 신호 각각이 이번 고장 판정에 얼마나 영향을 미쳤는지 수치로 보여줍니다. 관리자는 어떤 신호가 주요 원인인지 구체적으로 파악할 수 있습니다.

## Spring Boot — 알림 및 모니터링 API

알림 서비스는 고장 등급에 따라 관리자 스마트폰에 푸시 알림을 발송합니다. 모니터링 API는 대시보드에서 실시간 데이터를 조회할 수 있도록 REST API를 제공합니다.

## 데이터베이스 — InfluxDB & PostgreSQL

InfluxDB는 시계열 데이터베이스로 센서 신호 데이터를 저장합니다. PostgreSQL은 이상 이벤트, SHAP 진단 결과, 관리자 정보 등 비즈니스 데이터를 저장합니다.

## Grafana — 통합 모니터링 대시보드

KPI 현황, AI 분석 상세, 운영 현황, 인프라 모니터링 총 4개 대시보드로 시스템 전체를 시각화합니다.

# 7. 시퀀스 다이어그램 — 유압 고장 시나리오 (약 1분)

[슬라이드] 시퀀스 다이어그램 슬라이드

- 1. CNC 기계에서 유압 이상이 시작됩니다.

- 2. 엣지 에이전트의 LSTM이 재구성 오차 증가를 감지합니다.

- 3. XGBoost가 유압 고장으로 분류하면 CRITICAL 이벤트가 Kafka로 발행됩니다.

- 4. 클라우드 컨슈머가 이벤트를 PostgreSQL에 저장하고 SHAP 분석을 요청합니다.

- 5. SHAP 분석 완료 후 주요 원인 신호와 함께 진단 결과가 저장됩니다.

- 6. 알림 서비스가 관리자에게 고장 내용과 원인을 담은 푸시 알림을 발송합니다.

- 7. Grafana 대시보드에 이상 이벤트와 분석 결과가 실시간으로 반영됩니다.

# 8. 마무리 (약 30초)

[슬라이드] 마무리 슬라이드

저희 시스템의 핵심 가치는 세 가지입니다.

- 추가 센서 없이: 기존 PLC 데이터만으로 예지보전이 가능합니다.

- SHAP 원인 분석: 단순 이상 감지를 넘어 왜 고장났는가를 설명합니다.

- 멀티 공장 모니터링: 한 곳에서 여러 공장을 동시에 관리할 수 있습니다.

이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.